2021.4

湖北文理学院2021专升本《机械设计基础》考试样卷

一、单项选择题 （本大题共20小题，每小题2分，共40分。在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请在答题卡上，将正确答案的代码填写在对应的题号处。）

1、在计算机构自由度时，若计入了虚约束，则机构自由度数(     )。

A.增大；     B.减小；    C.不变；    D.可能增大也可能减；

2、曲柄摇杆机构处于死点位置时，角度等于零度的是（   ）

A 压力角	B 传动角	C 极位夹角	D 摆角

3、作平面运动的三个构件的三个瞬心必(      ) 。

A.是重合的；  B.不在同一条直线上；  C.在一条直线上的；  D.任意位置；

4、平面四杆机构无急回特性时（      ）。

A.极位夹角θ=0；   B.传动角β=0；   C.压力角α=0；   D.K>1；

5、铰链四杆机构的压力角是指在不计算摩擦情况下连杆作用于(      )上的力与该力作用点速度之间所夹的锐角。

A.主动件；  B.从动件；   C.机架；   D.连架杆；

6、在凸轮机构的从动件选用等速运动规律时，其从动件的运动 (      )。

A.将产生刚性冲击； B.将产生柔性冲击； C.没有冲击； D.既有刚性冲击又有柔性冲击；

7、对于转速很高的凸轮机构，为了减小冲击，其推杆的运动规律最好采用(      )。

A.等速运动；B.等加等减速运动；C.正弦加速度运动；D. 余弦加速度运动；

8. 一对齿轮啮合时,两齿轮始终相切的圆是 (    )。

A. 分度圆	       B. 节圆		   C. 基圆         D. 齿根圆

9、一对渐开线直齿圆柱齿轮正确啮哈的条件是(      )。

A.两齿轮的模数和齿距分别相等； B.两齿轮的模数和压力角分别相等；

C.两齿轮的基圆相等；           D.两齿轮的点厚和齿槽宽分别相等；

10、斜齿轮的标准模数是(      )。

A.轴面模数；   B.端面模数；   C.法面模数；   D.大端模数；

11、增加斜齿轮传动的螺旋角，将引起(      )。

A.重合度减小，轴向力增加；     B.重合度减小，轴向力减小；

C.重合度增加，轴向力减小；     D.重合度增加，轴向力增加；

12、螺纹联接防松的根本问题在于(      )。

A. 增加螺纹联接的轴向力；         B. 增加螺纹联接的横向力；

C. 防止螺纹副的相对转动；	         D. 增加螺纹联接的刚度；

13、当两被联接件之一太厚，不宜制成通孔，且联接不需经常拆装时，宜采用的是 (     )。

A.螺栓联接      B.螺钉联接     C.双头螺柱联接      D. 紧定螺钉联接

14、带传动工作时的弹性滑动是由于(      )。

A.小带轮包角过小；          B.带与带轮间的摩擦系数偏低；

C.带动初拉力不足；          D.带的松、紧边拉力不等；

15、设计链传动时，链节数最好取(      )。

A. 偶数； 	B. 奇数；	 C. 质数；	  D. 链轮齿数的整数倍；

16、齿轮产生疲劳点蚀的根本原因是(      )。

A.变应力作用；  B.材料有缺陷；  C.表面有加工刀痕；  D.采用低粘度油润滑；

17、蜗杆传动中，当其它条件相同时，增加蜗杆的头数，则传动效率(      )。

A：不变；   B：降低；   C：提高；   D：可能提高，可能降低；

18、一般转速的滚动轴承计算准则为(      )。

A.进行静强度计算；                  B.进行极限转速计算；

C.进行疲劳寿命计算；                D.进行热平衡计算；

19、下列四种轴承中，必须成对使用，反向安装的是(      )。

A：深沟球轴承；  B：圆柱滚子轴承；  C：圆锥滚子轴承；  D：推力球轴承；

20、自行车的前轮轴是(      )。

A.转轴；        B.传动轴；        C.心轴；      D. 曲轴；

二、不定项选择题（本大题共10小题，每小题3分，共30分。在每小题列出的五个备选项中有一个或者超过一个是符合题目要求的，请在答题卡上，将正确答案的代码填写在对应的题号处。错选、多选、少选或未选均无分）

21、为减少降低链传动的多边形效应，可以采取的措施有（   ）。

A：减少节距；B：增加节距；C：增加链轮齿数；D：减少链轮齿数；E：降低转速

22、齿轮轮齿的主要失效形式有（   ）

A：轮齿折断；B：齿面磨损；C：齿面点蚀；D：齿面胶合；E：塑性变形

23、普通圆柱蜗杆传动可以分为（   ）

A：阿基米德蜗杆；B：渐开线蜗杆；C：环面蜗杆；D：法向直廓蜗杆；E：锥面包络蜗杆

24、洗衣机的轴承不需要定期加注润滑油，是由于使用了（   ）作为轴承材料。

A：轴承合金；B：铜合金；C：耐磨铸铁；D：多孔质材料；E：塑料

25、不完全流体动力润滑滑动轴承设计计算时验算PV值，是考虑（   ）。

A：防止磨损；B：防止局部过度磨损；C：防止过热；D：防止超压；E：防止过速

26、滚动轴承型号20303，它的内径是（   ）毫米。

A：20；B：30；C：03；D：203；E：17

27、滚动轴承的配合标注方式是（  ）。

A：上偏差为零，下偏差为负值；B：上偏差为正，下偏差为零；C：上偏差为正，下偏差为正

D：上偏差为负，下偏差为负；E：上偏差为正，下偏差为负

28、联轴器能补偿的两轴的相对位移有（  ）。

A：轴向位移；B：径向位移；C：角位移；D：综合位移；E：不能补偿任何位移

29、按照承受的载荷不同。轴可以分为（  ）。

A：阶梯轴；B：心轴；C：曲轴；D：转轴；E：传动轴

30提高轴的强度可以采取的措施有（   ）。

A：合理布置轴上零件以减小轴的载荷；B：改进轴上零件的结构以减小轴的载荷

C：改进轴的结构以减小应力集中的影响；D：改进轴的表面质量，以提高轴的疲劳强度

E：倒圆角

三 、综合选择题（本题30分）

机构具有确定运动的条件是机构的自由度数（31  ）原动件数；计算机构自由度时，需要按照机构自由度公式，弄清楚其中各个符号的含义和具体数值。

如图所示机构，复合铰链位于（32 ）；局部自由度，位于（33）；虚约束，位于（34  ）。该机构的活动构件数是（35 ），移动副的个数是（36 ），转动副数是（37  ），高副数是（38  ），自由度等于（39  ），因此该机构的运动（40    ）确定的。

注：机构若存在复合铰链、局部自由度和虚约束，在相应位置填写运动副所在的代码；若不存在复合铰链、局部自由度和虚约束，在相应位置填写”不存在”所在的代码。

A、运动副A    B、运动副B    C、运动副C     D、运动副D   E、运动副E

F、运动副F     G、运动副G    H、 是          I、不是      J、0个

K、  1个       L、2个        M、3个         N、   4个    O、5个

P、   6个      Q、7个        R、  8个        S、   9个    T、不存在

U、 1          V、 2          W、  3         X、   大于      Y、小于

Z、等于